1. 一种动态航空流量调控方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤S1，获得初始数据并根据获得的初始数据搭建仿真环境，初始数据包括从数据库中获得历史天气信息、历史航班信息、航线信息和实际航空扇区规划，以及实时获得天气、特殊管制情况、当前飞机的航线和航班的信息；

步骤S2，根据初始数据确定状态集与函数集，用于生成多树个体，其中状态集包括扇区状态集和飞机状态集，扇区状态集用于构建航班路线规则函数，飞机状态集用于构建航班优先级函数；

步骤S3，设置遗传编程中多树个体的选择算子、交叉算子与变异算子，用于对生成的多树个体执行选择、交叉和变异操作；

步骤S4，设置多树个体初始化方法，对多数个体中每棵知识树进行初始化，得到设定种群数量的多树个体；

步骤S5，确定多树个体适应度评估方法，基于仿真环境计算多树个体的适应度值；

步骤S6，基于所得到的多树个体进行演化学习，并输出训练后的最佳多树个体和最优规则；

步骤S7，对得到的最佳多树个体和最优规则进行模拟仿真，得到并输出调度方案。

- 2. 根据权利要求1所述的动态航空流量调控方法，其特征在于，所述步骤S2具体包括以下步骤：

- 步骤S2.1，选择扇区状态集，用于构造航班路线规则函数，扇区状态集包括特征：当前扇区节点i到下一邻居扇区节点j的飞行距离Li,j；下一邻居扇区节点j到终点扇区节点d的飞行距离Sj,d，终点扇区节点d为目的机场所在扇区；根据获得的初始数据推算出当前扇区节点i到下一邻居扇区节点j形成的航线上最大的航班容纳量Ci,j，实时获得当前时刻航线上的航班数量为fi,j，当前扇区节点i的邻居扇区节点集合Vi，航班由当前扇区节点i到邻居扇区节点j的预计飞行时间ETi,j；指派到当前扇区节点i的飞机数量PNi，当前扇区节点i与邻居扇区节点j形成的航线上的飞行流量归一化密度，当前扇区节点i与所有邻居扇区节点之间的平均流量密度；

- 步骤S2.2，选择飞机状态集，用于构造航班优先级函数，该飞机状态集包括特征：飞机当前所处的扇区节点i到目标机场所处扇区节点d的距离LDi,d，飞机预计到达的下一扇区节点j到目标机场所处扇区节点d的距离NDj,d，当前航班已经飞行经过的扇区节点数量FS，当前航班已经飞行的时间T，当前航班起始时间相对于当天第一架航班出发时间的延迟FD；

步骤S2.3，选取问题相关的函数集，包括从操作符中选取特征：+,-,*,÷,max,min；

步骤S2.4，根据选择的扇区状态集和函数集构建航班路线规则函数知识树，以及根据选择的飞机状态集和函数集构建航班优先级函数知识树，并共同组成多树个体。

3. 根据权利要求2所述的动态航空流量调控方法，其特征在于，所述扇区状态集还包括：

基于得到的扇区状态集的特征，得到当前扇区节点i与邻居扇区节点j形成的航线上的飞行流量归一化密度：

ρi,j=fi,j/Ci,j；

以及，基于得到的扇区状态集的特征，得到当前扇区节点i与所有邻居扇区节点之间的平均流量密度：

ρi=1Vij∈Vifi,jj∈ViCi,j。

4. 根据权利要求3所述的动态航空流量调控方法，其特征在于，所述步骤S3具体包括以下步骤：

步骤S3.1，设置选择算子：计算每个多树个体的适应度，并将适应度转换为比例；根据该比例为每个多树个体在轮盘上分配一个对应的扇区；随即转动轮盘，根据落在的扇区选择多树个体；

步骤S3.2，设置交叉算子：在由选择算子选取的两个父代多树个体的交叉过程中，首先在两个父代多树个体中每一个父代多树个体中的两种知识树中随机选取一种知识树直接进行交换，然后在该两个父代多树个体中每一个父代多树个体中的另外的一种知识树中随机选取子树结构，将子树结构分别迁移到对方的知识树的树结构中，得到两个子代多树个体；

步骤S3.3，设置变异算子，随机挑选多树个体中的一棵知识树的一个非叶子节点，使用新的表达式的知识树替换掉以该非叶子节点为根的子树，得到子代多树个体，该新的表达式为知识树解码后的式子。

5. 根据权利要求4所述的动态航空流量调控方法，其特征在于，所述步骤S4具体包括以下步骤：

步骤S4.1，从扇区状态集中选取特征作为叶子节点，从函数集中选取特征作为非叶子节点，构成航班路线规则函数知识树，以及从飞机状态集中选取特征作为叶子节点，从函数集中选取特征作为非叶子节点，构成航班优先级知识树；

步骤S4.2，指定生成知识树的最小高度，和生成知识树的最大高度；

步骤S4.3，从genFull函数和genGrow函数中选择初始化函数；

步骤S4.4，初始化种群，随机生成设定种群数量的多树个体，每个多树个体由航班路线规则函数知识树和航班优先级函数知识树的两棵知识树构成。

6. 根据权利要求5所述的动态航空流量调控方法，其特征在于，所述步骤S6具体包括以下步骤：

步骤S6.1，根据问题与算力情况确定演化计算所需要的基本参数，包括种群数量、演化代数、交叉概率和变异概率；

步骤S6.2，初始化种群，包括随机生成所确定种群数量的多树个体，每个多树个体由表示航班路线规则函数和航班优先级函数的两棵知识树构成，并初始化当前代数为0；

步骤S6.3，遍历当前种群中的每一个多树个体并进行操作，生成子代种群；

步骤S6.4，对当前种群与子代种群中的多树个体进行适应度值评估；

步骤S6.5，对当前种群与子代种群中的多树个体进行合并，按照适应度值由高到低排序，选择所确定种群数量的多树个体形成新的种群；

步骤S6.6，判断当前的新的种群是否满足终止条件，如果满足则继续执行下一步骤，否则返回至步骤S6.3，该终止条件为设定的终止代数；

步骤S6.7，从当前新的种群中选取适应度值最高的个体作为最佳多树个体，将该多树个体的两棵知识树解码为具体的可执行表达式作为提取的最优规则，保存该最佳多树个体和最优规则。

7. 根据权利要求6所述的动态航空流量调控方法，其特征在于，所述步骤S6.3具体包括以下步骤：

步骤S6.3.1，当前种群中随机挑选一个多树个体，并生成随机操作选择器，在[0, 1]范围内生成随机数以确定操作类型；

步骤S6.3.2，将随机数与所确定的交叉概率进行比较，若随机数小于交叉概率，则从种群中再随机挑选一个多树个体，与当前多树个体作为父代多树个体，并通过交叉算子进行交叉操作，得到两个子代多树个体，将该得到的两个子代多树个体添加至子代种群；

步骤S6.3.3，将随机数与所确定的变异概率进行比较，若随机数小于变异概率，则对当前多树个体通过变异算子进行变异操作，并将得到的子代多树个体添加至子代种群，并执行步骤S6.3.5，若随机数不小于变异概率执行步骤S6.3.4；

步骤S6.3.4，将随机数与所确定的交叉概率进行比较，若随机数不小于交叉概率，则直接将当前多树个体添加至子代种群，否则不作处理；

步骤S6.3.5，重复以上步骤S6.3.1至步骤S6.3.4，直到遍历当前种群中的每一个多树个体得到子代种群。

8. 根据权利要求7所述的动态航空流量调控方法，其特征在于，所述步骤S7具体包括以下步骤：

步骤S7.1，设定该次仿真的仿真截止时间T，扇区容量随机扰动的随机种子，获得航班路线规则函数与航班优先级函数；

步骤S7.2，初始化当前仿真时间t等于0，已完成调度的航班数量等于0；

步骤S7.3，将当前仿真时间t时刻新出发的航班添加至仿真环境，并更新对应起始扇区节点已容纳的航班数；将当前仿真时间t时刻的所有扇区节点已容纳航班数量根据已抵达的飞机数更新；更新当前仿真时间t时刻所有航线上的飞行流量；

步骤S7.4，对于当前仿真时间t时刻中，当前扇区节点i中的每一个待调度航班，分别计算阶段一中确定的航班优先级函数状态集具体值：LDi,d，NDj,d，FS ，T，FD，将得到的状态代入航班优先级函数进行航班的优先级计算，将当前扇区节点i中的航班按照优先级从高到低排序；对于其他扇区节点的航班同样进行该排序操作；

步骤S7.5，对于当前仿真时间t时刻中，当前扇区节点i中的每一个待调度航班，分别计算阶段一中确定的航班路线规则函数状态集的具体值：Li,j，Sj,d，ρi,j，ρi，ETi,j，PNi，将得到的状态代入航班路线规则函数进行邻居扇区节点的优先级计算，选择最高优先度的扇区节点作为下一个目标节点；

步骤S7.6，检查当前仿真时间t每架航班是否抵达目标扇区节点，并相应更新已完成调度的航班数量；

步骤S7.7，若当前仿真时间t不小于仿真截止时间T，则停止仿真并输出已完成调度的航班数量ret，以及输出当前的调度方案，否则更新当前仿真时间t为t+1，并返回步骤S7.3。

一种动态航空流量调控方法

技术领域

本发明涉及航空流量管理技术领域，具体涉及一种动态航空流量调控方法。

背景技术

随着中国经济的蓬勃增长，航空运输业迅猛发展，我国的飞行流量井喷式增长，持续快速增长的飞行流量给航空交通安全带来了巨大的压力和挑战。受限于扇区容量等空域资源，空中交通拥堵已成为影响我国航空运输业发展的焦点问题，尤其是在繁忙的航线和机场附近，飞机延误现象频发。此外，恶劣天气是航空流量调控的一大挑战，天气因素会导致扇区容量发生变化，从而事先设定的航线计划受到干扰，调控方案易失效。而现有的措施往往是调度员依据历史信息对航班进行调控，这种方法无法利用全局的空域信息，做出的决策不够全面，很难充分利用空域资源，缓解航空网络压力。

因此，本领域存在着对能够提供充分利用空域资源，缓解航空网络压力的航空流量调控方法的需求。

发明内容

鉴于上述问题，本发明提供了一种动态航空流量调控方法，解决了现有技术中航空网络压力过大的问题。

本发明提供了一种动态航空流量调控方法，包括以下步骤：

步骤S1，获得初始数据并根据获得的初始数据搭建仿真环境，初始数据包括从数据库中获得历史天气信息、历史航班信息、航线信息和实际航空扇区规划，以及实时获得天气、特殊管制情况、当前飞机的航线和航班的信息；

步骤S2，根据初始数据确定状态集与函数集，用于生成多树个体，其中状态集包括扇区状态集和飞机状态集，扇区状态集用于构建航班路线规则函数，飞机状态集用于构建航班优先级函数；

步骤S3，设置遗传编程中多树个体的选择算子、交叉算子与变异算子，用于对生成的多树个体执行选择、交叉和变异操作；

步骤S4，设置多树个体初始化方法，对多数个体中每棵知识树进行初始化，得到设定种群数量的多树个体；

步骤S5，确定多树个体适应度评估方法，基于仿真环境计算多树个体的适应度值；

步骤S6，基于所得到的多树个体进行演化学习，并输出训练后的最佳多树个体和最优规则；

步骤S7，对得到的最佳多树个体和最优规则进行模拟仿真，得到并输出调度方案。

- 可选地，所述步骤S2具体包括以下步骤：

- 步骤S2.1，选择扇区状态集，用于构造航班路线规则函数，扇区状态集包括特征：当前扇区节点i到下一邻居扇区节点j的飞行距离Li,j；下一邻居扇区节点j到终点扇区节点d的飞行距离Sj,d，终点扇区节点d为目的机场所在扇区；根据获得的初始数据推算出当前扇区节点i到下一邻居扇区节点j形成的航线上最大的航班容纳量Ci,j，实时获得当前时刻航线上的航班数量为fi,j，当前扇区节点i的邻居扇区节点集合Vi，航班由当前扇区节点i到邻居扇区节点j的预计飞行时间ETi,j；指派到当前扇区节点i的飞机数量PNi，当前扇区节点i与邻居扇区节点j形成的航线上的飞行流量归一化密度，当前扇区节点i与所有邻居扇区节点之间的平均流量密度；

- 步骤S2.2，选择飞机状态集，用于构造航班优先级函数，该飞机状态集包括特征：飞机当前所处的扇区节点i到目标机场所处扇区节点d的距离LDi,d，飞机预计到达的下一扇区节点j到目标机场所处扇区节点d的距离NDj,d，当前航班已经飞行经过的扇区节点数量FS，当前航班已经飞行的时间T，当前航班起始时间相对于当天第一架航班出发时间的延迟FD；

步骤S2.3，选取问题相关的函数集，包括从操作符中选取特征：+,-,*,÷,max,min；

步骤S2.4，根据选择的扇区状态集和函数集构建航班路线规则函数知识树，以及根据选择的飞机状态集和函数集构建航班优先级函数知识树，并共同组成多树个体。

可选地，所述扇区状态集还包括：

基于得到的扇区状态集的特征，得到当前扇区节点i与邻居扇区节点j形成的航线上的飞行流量归一化密度：

ρi,j=fi,j/Ci,j；

以及，基于得到的扇区状态集的特征，得到当前扇区节点i与所有邻居扇区节点之间的平均流量密度：

ρi=1Vij∈Vifi,jj∈ViCi,j。

可选地，所述步骤S3具体包括以下步骤：

步骤S3.1，设置选择算子：计算每个多树个体的适应度，并将适应度转换为比例；根据该比例为每个多树个体在轮盘上分配一个对应的扇区；随即转动轮盘，根据落在的扇区选择多树个体；

步骤S3.2，设置交叉算子：在由选择算子选取的两个父代多树个体的交叉过程中，首先在两个父代多树个体中每一个父代多树个体中的两种知识树中随机选取一种知识树直接进行交换，然后在该两个父代多树个体中每一个父代多树个体中的另外的一种知识树中随机选取子树结构，将子树结构分别迁移到对方的知识树的树结构中，得到两个子代多树个体；

步骤S3.3，设置变异算子，随机挑选多树个体中的一棵知识树的一个非叶子节点，使用新的表达式的知识树替换掉以该非叶子节点为根的子树，得到子代多树个体，该新的表达式为知识树解码后的式子。

可选地，所述步骤S4具体包括以下步骤：

步骤S4.1，从扇区状态集中选取特征作为叶子节点，从函数集中选取特征作为非叶子节点，构成航班路线规则函数知识树，从飞机状态集中选取特征作为叶子节点，从函数集中选取特征作为非叶子节点，构成航班优先级知识树；

步骤S4.2，指定生成知识树的最小高度，和生成知识树的最大高度；

步骤S4.3，从genFull函数和genGrow函数中选择初始化函数；

步骤S4.4，初始化种群，随机生成设定种群数量的多树个体，每个多树个体由航班路线规则函数知识树和航班优先级函数知识树的两棵知识树构成。

可选地，所述步骤S6具体包括以下步骤：

步骤S6.1，根据问题与算力情况确定演化计算所需要的基本参数，包括种群数量、演化代数、交叉概率和变异概率；

步骤S6.2，初始化种群，包括随机生成所确定种群数量的多树个体，每个多树个体由表示航班路线规则函数和航班优先级函数的两棵知识树构成，并初始化当前代数为0；

步骤S6.3，遍历当前种群中的每一个多树个体并进行操作，生成子代种群；

步骤S6.4，对当前种群与子代种群中的多树个体进行适应度值评估；

步骤S6.5，对当前种群与子代种群中的多树个体进行合并，按照适应度值由高到低排序，选择所确定种群数量的多树个体形成新的种群；

步骤S6.6，判断当前的新的种群是否满足终止条件，如果满足则继续执行下一步骤，否则返回至步骤S6.3，该终止条件为设定的终止代数；

步骤S6.7：从当前新的种群中选取适应度值最高的个体作为最佳多树个体，将该多树个体的两棵知识树解码为具体的可执行表达式作为提取的最优规则，保存该最佳多树个体和最优规则。

可选地，所述步骤S6.3具体包括以下步骤：

步骤S6.3.1，当前种群中随机挑选一个多树个体，并生成随机操作选择器，在[0, 1]范围内生成随机数以确定操作类型；

步骤S6.3.2，将随机数与所确定的交叉概率进行比较，若随机数小于交叉概率，则从种群中再随机挑选一个多树个体，与当前多树个体作为父代多树个体，并通过交叉算子进行交叉操作，得到两个子代多树个体，将该得到的两个子代多树个体添加至子代种群；

步骤S6.3.3，将随机数与所确定的变异概率进行比较，若随机数小于变异概率，则对当前多树个体通过变异算子进行变异操作，并将得到的子代多树个体添加至子代种群，并执行步骤S6.3.5，若随机数不小于变异概率执行步骤S6.3.4；

步骤S6.3.4，将随机数与所确定的交叉概率进行比较，若随机数不小于交叉概率，则直接将当前多树个体添加至子代种群，否则不作处理；

步骤S6.3.5，重复以上步骤S6.3.1至步骤S6.3.4，直到遍历当前种群中的每一个多树个体得到子代种群。

可选地，所述步骤S7具体包括以下步骤：

步骤S7.1，设定该次仿真的仿真截止时间T，扇区容量随机扰动的随机种子，获得航班路线规则函数与航班优先级函数；

步骤S7.2，初始化当前仿真时间t等于0，已完成调度的航班数量等于0；

步骤S7.3，将当前仿真时间t时刻新出发的航班添加至仿真环境，并更新对应起始扇区节点已容纳的航班数；将当前仿真时间t时刻的所有扇区节点已容纳航班数量根据已抵达的飞机数更新；更新当前仿真时间t时刻所有航线上的飞行流量；

步骤S7.4，对于当前仿真时间t时刻中，当前扇区节点i中的每一个待调度航班，分别计算阶段一中确定的航班优先级函数状态集具体值：LDi,d，NDj,d，FS ，T，FD，将得到的状态代入航班优先级函数进行航班的优先级计算，将当前扇区节点i中的航班按照优先级从高到低排序；对于其他扇区节点的航班同样进行该排序操作；

步骤S7.5，对于当前仿真时间t时刻中，当前扇区节点i中的每一个待调度航班，分别计算阶段一中确定的航班路线规则函数状态集的具体值：Li,j，Sj,d，ρi,j，ρi，ETi,j，PNi，将得到的状态代入航班路线规则函数进行邻居扇区节点的优先级计算，选择最高优先度的扇区节点作为下一个目标节点；

步骤S7.6，检查当前仿真时间t每架航班是否抵达目标扇区节点，并相应更新已完成调度的航班数量；

步骤S7.7，若当前仿真时间t不小于仿真截止时间T，则停止仿真并输出已完成调度的航班数量ret，以及输出当前的调度方案，否则更新当前仿真时间t为t+1，并返回步骤S7.3。

与现有技术相比，根据本发明的实施方式提供的一种动态航空流量调控方法至少具有如下有益效果：

1. 本发明能够在短时间内获得较优的路线规划，实时应对突发事件，且不依赖于知识经验。

2. 本发明应对复杂场景的泛化能力较强。

3. 本发明更贴近于真实的航空调度场景，同时进行了飞机航向与航路点航班两种规则的学习。

4. 本发明规则的表征框架足够灵活，能容纳广泛的变量和参数，同时保持了足够的结构化，确保了规则的有效性和可解释性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，通过参考附图可以更加清楚的理解本发明的特征和优点，附图是示意性的而不应理解为对本发明进行任何限制，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为根据本发明的实施方式提供的一种动态航空流量调控方法的流程图。

图2为示意性地示出航空扇区规划的当前扇区和相邻扇区的示意图。

图3为应用根据本发明的实施方式提供的动态航空流量调控方法的示例中由航班路线规则函数知识树和航班优先级函数知识树组成的多树个体示意图。

图4示出了应用根据本发明的实施方式提供的动态航空流量调控方法的示例中两个多树个体的进行交叉操作的过程示意图。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本发明的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明，但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

以下参考附图对根据本发明的实施方式提供的一种动态航空流量调控方法进行详细说明。

符号说明：

Li,j，飞机当前处于的扇区节点i到下一邻居扇区节点j的飞行距离；

Sj,d，下一邻居扇区节点j到终点扇区节点d的飞行距离；

ρi,j，当前扇区节点i与邻居扇区节点j形成的航线上的飞行流量归一化密度；

Ci,j，当前扇区节点i与邻居扇区节点j的航线上最大的航班容纳量；

fi,j，当前时刻航线上的航班数量为；

ρi，当前扇区节点i与所有邻居扇区节点之间的平均流量密度；

Vi，当前扇区节点i的邻居扇区节点集合；

ETi,j，航班由当前扇区节点i到邻居扇区节点j的预计飞行时间；

PNi，指派到当前扇区节点i的飞机数量；

LDi,d，飞机当前所处的扇区节点i到目标机场所处扇区节点d的距离；

NDj,d，飞机预计到达的下一扇区节点j到目标机场所处扇区节点d的距离；

FS，当前航班已经飞行经过的扇区节点数量；

T，当前航班已经飞行的时间；

FD，当前航班起始时间相对于当天第一架航班出发时间的延迟；

min，知识树最小高度；

max，知识树最大高度；

population_size，种群数量；

current，当前代数；

seed，随机种子；

T，仿真截止时间；

t，当前仿真时间；

ret，已完成调度的航班数量。

如图1所示，根据本发明的实施方式提供的一种动态航空流量调控方法，包括以下步骤。

步骤S1，从数据库中获得历史天气信息、历史航班信息、航线信息和实际航空扇区规划，以及实时获得天气、特殊管制情况、当前飞机的航线和航班等作为初始数据，根据获得的初始数据搭建仿真环境。

其中航空扇区按照我国真实的航空扇区规划划分。且其中，历史航班信息可包括起降时间、飞行路径、飞行速度、总航班数量、经过扇区、延误时间等。在该实施方式中，邻居扇区为与当前扇区有邻边接壤的扇区，当前扇区节点到邻居扇区节点的距离可看作近似为两扇区的几何中心的距离。例如，如图2所示，西安10扇区与西安6扇区相邻，且其节点距离为该两个扇区中以圆点表示的两中心点之间距离。

步骤S2，根据初始数据确定状态集与函数集，用于生成多树个体。

遗传编程是一种基于自然进化机制的算法，用于自动生成计算机程序来解决问题。遗传编程中的个体可以是一个分配规则，这个规则通常以树形结构表示。该树形结构包括叶子节点和非叶子节点，其中非叶子节点是函数集的成员，包括常见的操作符（如加法、减法、逻辑操作等），叶子节点是状态集成员，由问题强相关的特征变量构成。该步骤S2具体包括以下步骤。

步骤S2.1，选择扇区状态集，扇区状态集包括特征：当前扇区节点i到下一邻居扇区节点j的飞行距离Li,j；下一邻居扇区节点j到终点扇区节点d的飞行距离Sj,d，终点扇区节点d为目的机场所在扇区；根据获得的初始数据推算出当前扇区节点i到下一邻居扇区节点j形成的航线上最大的航班容纳量Ci,j，实时获得当前时刻航线上的航班数量为fi,j，当前扇区节点i的邻居扇区节点集合Vi，航班由当前扇区节点i到邻居扇区节点j的预计飞行时间ETi,j；指派到当前扇区节点i的飞机数量PNi，当前扇区节点i与邻居扇区节点j形成的航线上的飞行流量归一化密度，当前扇区节点i与所有邻居扇区节点之间的平均流量密度。其中，该当前扇区节点为航班当前所在的扇区的几何中心。

基于扇区状态集的以上特征，得到当前扇区节点i与邻居扇区节点j形成的航线上的飞行流量归一化密度：

ρi,j=fi,j/Ci,j

将该飞行流量归一化密度添加至扇区状态集。

以及基于扇区状态集的以上特征，得到当前扇区节点i与所有邻居扇区节点之间的平均流量密度：

ρi=1Vij∈Vifi,jj∈ViCi,j

将该平均流量密度添加至扇区状态集。

该选择的扇区状态集，用于构造航班路线规则函数（routing rule）。

步骤S2.2，选择飞机状态集，该飞机状态集包括特征：飞机当前所处的扇区节点i到目标机场所处扇区节点d的距离LDi,d；飞机预计到达的下一扇区节点j到目标机场所处扇区节点d的距离NDj,d；当前航班已经飞行经过的扇区节点数量FS；当前航班已经飞行的时间T；当前航班起始时间相对于当天第一架航班出发时间的延迟FD，其中当天第一架航班出发时间延迟为0。

该选择的飞机状态用于构造航班优先级函数（sequencing rule）。

步骤S2.3，选取问题相关的函数集，包括特征：+,-,*,÷,max,min。函数集的特征可以是常见的操作符，例如包括，加法、减法、乘法、除法以及逻辑操作等。

步骤S2.4，根据选择的扇区状态集和函数集构建航班路线规则函数的知识树，以及根据选择的飞机状态集和函数集构建航班优先级函数的知识树，并共同组成多树个体。如图3所示，示出了由航班路线规则函数的知识树和航班优先级函数的知识树组成的多树个体示意图。在上述航班路线规则函数的知识树中，选取扇区状态集中的特征构成叶子节点，且选取函数集中的特征构成非叶子节点；在航班优先级函数的知识树中，选取飞机状态集中的特征构成叶子节点，且选取函数集中的特征构成非叶子节点。

步骤S3，设置遗传编程中多树个体的选择算子、交叉算子与变异算子，用于对生成的多树个体执行选择、交叉和变异操作。在传统的多树表示中，遗传算子通常只作用于个体中的一棵树，其他树直接从父代复制到子代，遗传算子仅限于一种类型的树。然而，这会导致子代与父代没有太大差异，种群多样性降低，探索能力下降，且交叉操作不能提高不同类型的树的组合的多样性。为了克服这些缺点，该实施方式提供的动态航空流量调控方法提供了一种更适用于动态航空流量调控问题的交叉算子。该步骤S3具体包括以下步骤。

步骤S3.1，设置选择算子：采用轮盘赌选择方法，每个多树个体选择的概率与其适应度值成正比，适应度越高的个体越有可能被选择。具体包括：计算每个多树个体的适应度，并将适应度转换为比例；根据该比例为每个多树个体在轮盘上分配一个对应“扇区”；随即转动轮盘，根据落在的扇区选择多树个体。

在演化过程中，先通过选择算子随机选取一个多树个体作为父代，如果需要进行交叉操作，则将该父代排除后再进行一次轮盘赌选取，该操作能保留较优秀的个体的结构。

步骤S3.2，设置交叉算子：在由选择算子选取的两个父代多树个体的交叉过程中，首先在两个父代多树个体中每一个父代多树个体中的两种知识树中随机选取一种直接进行交换，然后在该两个父代多树个体中每一个父代多树个体中的另外的一种知识树随机选取子树结构，将子树结构分别迁移到对方的知识树的树结构中，形成两个子代多树个体。例如选定航班路线规则函数知识树，则首先对两个父代的航班路线规则函数知识树直接进行交换，其次对两棵航班优先级函数知识树随机选取子树结构，将子树结构分别迁移到对方树结构中，形成两个子代多树个体。

在通过交叉算子进行交叉过程中，为了避免过拟合和树结构过于复杂的情况，可限制知识树的最大深度以及最多节点数，例如，限定最大深度10和最多节点数35，当迁移来的子树结构会导致突破该限制时，则会重新选取子树结构进行交叉。其中，知识树的深度为知识树从根节点开始相距最远的叶子节点所在的层数，知识树的节点数为知识树的叶子节点的数量。

参见图4，示出了两个父代多树个体的交叉过程。虚线圆圈表示子树被选中并将被交换。常规标准交叉算子会在此处停止，而在本实施方式中，图中的各个父代多树个体中没有虚线圆圈的另一种类型的树也会被整棵地互相交换。因此，生成了两个后代。两个父代多树个体的这种交叉方式的优点主要包括，有用的子树区块不容易被破坏，以及航班路线规则函数和航班优先级函数的组合更加多样化，有效提高种群的多样性。

步骤S3.3，设置变异算子，随机挑选多树个体中的一棵知识树的一非叶子节点，使用新的表达式的知识树替换掉以该非叶子节点为根的子树。该实施方式中新的知识树由状态集与函数集随机组成，且设置知识树的高度为2。知识树的高度为根节点到叶子节点的总边数。该新的表达式为知识树解码后的式子

步骤S4，设置多树个体初始化方法，对多数个体中每棵知识树进行初始化，得到设定种群数量的多树个体。该步骤S4对于多数个体中每棵知识树的初始化具体包括以下步骤。

步骤S4.1，从状态集中选取叶子节点，从函数集中选取特征作为非叶子节点。具体地，从扇区状态集中选取叶子节点，从函数集中选取特征作为非叶子节点，构成航班路线规则函数知识树，从飞机状态集中选取特征作为叶子节点，从函数集中选取特征作为非叶子节点，构成航班优先级知识树。

步骤S4.2，指定生成知识树的最小高度（min），和生成知识树的最大高度（max），这表示生成的知识树至少和至多有多少层。在一个实例中，所述指定的生成知识树的最小高度为1，最大高度为6。

步骤S4.3，选择初始化函数，在初始化过程中，50%几率选择genFull函数，50%几率选择genGrow函数。其中genFull函数表示所有的叶子节点高度相同，即是一个满二叉树，而genGrow函数中的叶子节点高度可以不一致，结构较为随机。

步骤S4.4，初始化种群（population），即随机生成设定种群数量（population_size）的多树个体，每个多树个体由表示航班路线规则函数知识树和航班优先级函数知识树的两棵知识树构成。知识树中的叶子节点随机从状态集中选取，非叶子节点随机从函数集中选取。初始化当前代数（current）为0。

步骤S5，确定多树个体适应度评估方法，基于仿真环境计算多树个体的适应度值。该实施方式中，参与到进化迭代的每个多树个体由两个知识树组成，分别表示航班路线规则函数和航班优先级函数，多树个体的适应度值由航班路线规则函数和航班优先级函数配合计算得出。

选定某一天所有航班计划为基础，将这些航班按照真实的起飞时间加入到仿真环境中。在飞行过程中，由于仿真环境中的突发事件的影响，比如天气原因等导致的扇区容量变化，飞机抵达先后顺序变化等，而需要对原先航班进行调整时，按照由该多树个体中的两个知识树解码得到的航班路线规则函数和航班优先级函数进行选择与调控。计算仿真截止时间前共完成调度的航班数量作为适应度值。适应度值越大，则该多树个体越优秀。

同时为了保证航班路线规则函数与航班优先级函数的泛化能力，该步骤中，突发事件的影响是随机扰动的，有可能是不同的扇区以及不同的影响程度。因此，对于一个多树个体来说，会将其在仿真环境中模拟计算多次，求多次适应度值结果的累加作为最终的适应度值。

步骤S6，基于所得到的多树个体进行演化学习，并输出训练后的最佳多树个体和最优规则。

步骤S6.1，根据问题与算力情况确定演化计算所需要的基本参数，包括种群数量（population_size）、演化代数（iteration）、交叉概率（cxpb）、变异概率（mutpb）。该种群数量为每次迭代过程中参与计算的多树个体的数量，该演化代数为计算直至停止所经历的迭代次数，该交叉概率为进化过程中某多树个体与其他多树个体通过交叉算子进行交叉操作的概率，该变异概率为进化过程中某多树个体通过变异算子进行变异操作的概率。在一个实例中，可选地，该演化代数可设置为50代，可实现较好的训练效果同时保证较小的计算量。

步骤S6.2，初始化种群（population），即随机生成所确定种群数量的多树个体，每个多树个体由表示航班路线规则函数和航班优先级函数的两棵知识树构成。树中的叶子节点随机从状态集中选取，非叶子节点随机从函数集中选取。初始化当前代数为0。

步骤S6.3，遍历当前种群中的每一个多树个体并进行如下操作，从而生成子代种群（offspring）。

步骤S6.3.1，生成随机操作选择器（op_choice）:在[0, 1]范围内生成随机数以确定操作类型；

步骤S6.3.2，将随机数与所确定的交叉概率进行比较，若随机数（op_choice）小于交叉概率，则随机从种群中再挑选一个多树个体，与当前多树个体作为两个父代多树个体，通过交叉算子进行交叉操作，并将得到的两个子代多树个体添加至子代种群；

步骤S6.3.3，将随机数与所确定的变异概率进行比较，若随机数小于变异概率，则对当前多树个体通过变异算子进行变异操作，并将得到的子代多树个体添加至子代种群，并执行步骤S6.3.5，若随机数不小于变异概率执行步骤S6.3.4；

步骤S6.3.4，将随机数与所确定的交叉概率进行比较，若随机数不小于交叉概率，则直接将当前多树个体添加至子代种群，否则不做处理。

步骤S6.3.5，重复以上步骤S6.3.1至步骤S6.3.4，直到遍历当前种群中的每一个多树个体得到子代种群。

步骤S6.4，对当前种群（population）与子代种群中的多树个体进行适应度值评估。即对两棵树结构解码，生成航班路线规则函数和航班优先级函数，并将这两种规则代入步骤S7.2中建立的仿真环境，模拟后输出规定时间内完成的航班数量即为该个体的适应度值。在仿真过程中，扇区的容量会随机的在历史数据范围内进行波动，以此模拟天气、特殊管制情况等情况带来的限制。该操作可以保证适应值高的个体针对不同情况都能输出比较好的调度方案，确保了该算法的泛化能力。该步骤为演化过程中主要的耗时操作，可依据实际算力情况对不同个体进行并行计算。

步骤S6.5，对当前种群与子代种群中的多树个体合并，按照适应度值由高到低排序，选择所确定种群数量的（population_size）多树个体形成新的种群（population）。

步骤S6.6，判断当前的新的种群是否满足终止条件，如果满足则继续执行下一步骤，否则返回至步骤S6.3。

该终止条件可以是设定的终止代数，例如设定终止代数为50代，则进行50轮的选择交叉变异操作后结束，并执行下一步骤。在迭代结束之前的每一轮迭代中，每次返回到新一轮的选择交叉变异后，种群中的个体发生改变，得到更优秀的个体更新。

步骤S6.7：从当前新的种群中选取适应度值最高的个体作为最佳多树个体，将该多树个体的两棵知识树解码为具体的可执行表达式作为提取的最优规则，保存该最佳多树个体和最优规则。

步骤S7，对得到的最佳多树个体和最优规则进行模拟仿真，得到并输出调度方案。该调度方案用于对航空流量进行调控。

步骤S7为应用步骤S6中得到的最优规则进行实际的航班调度的过程。该步骤S7具体包括以下步骤。

步骤S7.1，设定该次仿真的仿真截止时间T、扇区容量随机扰动的随机种子（seed）、获得航班路线规则函数与航班优先级函数。

步骤S7.2，初始化当前仿真时间t等于0，已完成调度的航班数量（ret）等于0。依据历史数据范围与随机种子（seed）随机初始化各个航路扇区的最大航班容量与航线上的最大流量限制。

步骤S7.3，将当前仿真时间t时刻新出发的航班添加至仿真环境，并更新对应起始扇区节点已容纳的航班数；将当前仿真时间t时刻的所有扇区节点已容纳航班数量根据已抵达的飞机数更新；更新当前仿真时间t时刻所有航线上的飞行流量。

步骤S7.4，对于当前仿真时间t时刻中，当前扇区节点i中的每一个待调度航班，分别计算阶段一中确定的航班优先级函数状态集具体值：LDi,d，NDj,d，FS ，T，FD。将得到的状态代入航班优先级函数进行航班的优先级计算，将当前扇区节点i中的航班按照优先级从高到低排序。

对于其他扇区节点的航班同样进行该排序操作。

步骤S7.5，对于当前仿真时间t时刻中，当前扇区节点i中的每一个待调度航班，分别计算阶段一中确定的航班路线规则函数状态集具体值：Li,j，Sj,d，ρi,j，ρi，ETi,j，PNi。将得到的状态代入航班路线规则函数进行邻居扇区节点的优先级计算，选择最高优先度的扇区节点作为下一个目标节点。若存在多架航班抢占同一航线的情况，且超过了航线可容纳的最大流量，则按照步骤四的航班顺序通过高优先级航班，低优先级暂时阻塞直至航线资源释放。

步骤S7.6，检查当前仿真时间t每架航班是否抵达目标扇区节点，并相应更新已完成调度的航班数量（ret）。

步骤S7.7，若当前仿真时间t不小于仿真截止时间T，则停止仿真输出已完成调度的航班数量ret，以及输出当前的调度方案，否则更新当前仿真时间t为t+1，并返回S7.3。

上述所有可选技术方案，可以采用任意结合形成本申请的可选实施例，在此不再一一赘述。

应理解，上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。

- 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

图1

图2

图3

图4

本发明涉及一种动态航空流量调控方法，属于航空流量管理技术领域，解决了现有技术中无法利用全局的空域信息，难以充分利用空域资源，得到决策不够全面的问题，包括：步骤S1，获得初始数据并根据获得的初始数据搭建仿真环境； 步骤S2，根据初始数据确定状态集与函数集，用于生成多树个体；步骤S3，设置遗传编程中多树个体的选择算子、交叉算子与变异算子；步骤S4，设置多树个体初始化方法，得到设定种群数量的多树个体；步骤S5，基于仿真环境计算多树个体的适应度值；步骤S6，基于所得到的多树个体进行演化学习，并输出训练后的最佳多树个体和最优规则；步骤S7，对得到的最佳多树个体和最优规则进行模拟仿真，得到并输出调度方案。